问题四

- 模型框架：从“位移加法”转换为“速率叠加”

传统多变量位移预测模型通常将总位移写成各项贡献的代数和。然而这一处理方式存在本质缺陷：位移是历史所有作用的累积结果，但不同阶段中同一外部扰动（如降雨、微震）对边坡的驱动效率发生了量级级的改变。因此更合理的做法是把速率作为被建模对象，对速率积分获得位移：

D(t)=0tv(τ)dτ

而t时刻的位移速率v(τ)由四项叠加构成：

v(t)=νb(t)+νr(t)+νp(t)+νm(t)+ε(t)

其中各项分别是基础蠕变速率basic、降雨有效入渗附加速率rain、孔压变化附加速率pore、微震累积损伤附加速率microseismic、爆炸影响blast。其中爆炸影响ε(t)包含两个维度的自变量：爆破点距离R和单段最大药量Q。以下逐项阐述其物理依据、数学形式以及参数含义。

这种“由速率到位移”的思路源于对边坡蠕变全过程的认识。斋藤法指出，边坡从初始变形到最终失稳，经历了初始变形→匀速变形→加速变形→急剧变形四个阶段，对应的速度-时间曲线呈现“U形”特征。换而言之，建模目标不是去拟合一条光滑的位移曲线，而是去描述“什么因素在什么阶段让边坡动得更快”。

1.2 三阶段的物理划分

根据边坡变形演化的一般规律，将全生命周期划分为三个阶段：

| 阶段 | 名称 | 位移特征 | 主导机制 | 速率特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 | 缓慢匀速形变 | 位移线性缓慢增长 | 稳态蠕变为主，外部扰动响应弱 | 低速恒定 |
| 阶段二 | 加速形变 | 位移斜率开始增大 | 水弱化累积，微震活动增多，爆破响应增强 | 中速增长 |
| 阶段三 | 快速形变（临滑） | 位移呈现指数式加速 | 多因素耦合，非线性反馈主导 | 高速增长 |

二、爆破扰动项的机理与建模

2.1 爆破振动衰减的物理基础

爆破产生的振动效应在岩土介质中传播时，振速和能量随距离的增加而衰减。国内外最广泛使用的描述公式是萨道夫斯基（M.A. Sadovsky）经验衰减公式。该公式最初由苏联学者萨道夫斯基于1940年代根据量纲分析和大量爆破试验提出，适用于集中药包在岩土介质中爆炸时地震波的传播衰减。标准形式为：

ν=K(3QR)3

其中ν为质点峰值振动速度，单位为毫米每秒；Q为单段最大药量（kg），R为爆心距（m），3QR称为比例药量或比例距离的倒数；K为与岩石条件、爆破方式相关的场地系数，α为衰减指数（通常在1.5~2.5之间）。

多项矿山边坡爆破振动监测研究表明，基于萨道夫斯基拟合公式的现场振动数据中质点振动速度具有明显的衰减趋势，经过高程效应修正后的拟合相关系数可达0.94以上。通过线性回归分析可修正适合于特定地区岩性的萨道夫斯基经验公式参数。

2.2 爆破振动引发位移的物理模型

边坡岩体在爆破振动作用下的位移响应存在以下特性：

（1）质点振动速度向位移的转换：质点振动速度虽为瞬时量，但爆破作用下岩体产生的不可逆残余位移与振动能量（速度平方）正相关。将质点振动速度作为中间变量，位移响应可表达为振动速度的函数。

（2）应力-应变关系：爆破振动产生的动应力超过岩体弹性极限时，产生不可恢复的塑性变形。在弹性理论框架下，位移D近似正比于动应力σd，而动应力又正比于质点振动速度ν：

σd=ρcν

其中ρ为介质密度，c为弹性波速。由此，单次爆破引起的不可逆位移可表示为基于萨道夫斯基公式的衰减形式：

∆Dblast(t)=β(3QR)αδblast

其中δblast为爆破指示函数；β为爆破位移响应系数（mm），反映单位强度振动下边坡产生的不可逆位移量；α为衰减指数，物理含义与萨道夫斯基公式一致。

（3）高程放大效应：研究结果表明，边坡岩体在爆破振动作用下的最大位移会产生高程放大效应，最终位移可能不为零。这意味着边坡不同高程的监测点对同一爆破的响应不同。在高精度建模中，可引入有效距离Reff=R-krh（h为高程差），以修正几何衰减计算的偏差。

（4）单向性特征：爆破产生的位移是不可逆的——每次爆破只可能使位移增加或不变（卸荷效应在时间尺度上远小于振动引起的塑性累积），因此∆Dblast始终保持非负。

三、降雨量维度

1.1 降雨对边坡位移的作用机制

降雨对边坡稳定性的影响是通过“水入渗→土体增重→孔压上升→有效应力降低→强度衰减→位移加速”这一链式过程实现的。

关键结论：上述所有路径都共享同样的媒介——水必须先从地表到达滑动面才能产生作用。这一过程需要时间，因此降雨对位移的影响存在滞后效应，滞后的时间尺度取决于覆盖层厚度、土体渗透系数、以及非饱和带的水力特性。

1.2 有效入渗降雨量的数学定义

为了捕捉降雨滞后效应并量化有效入渗量的衰减，定义有效入渗降雨量Reff(t)：

Reff(t)=d=0Lre-dτrr(t-d)d=0Lre-kτr

| 符号 | 名称 | 物理含义 | 阶段一 | 阶段二 | 阶段三 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r(t) | 即时降雨量 | 当前10分钟内的累积降雨量（mm） | — | — | — |
| Lr | 截断窗口长度 | 向前计入多少数据点的历史降雨 | 约50~100点 | 约150~300点 | 约50~100点 |
| τr | 衰减时间常数 | 降雨影响的特征记忆时间（数据点数） | 50~80点 | 150~250点 | 50~80点 |

1.3 降雨贡献的数学表达

降雨有效入渗量转化为位移速率（而非直接转化为位移），因为降雨的作用是持续性地、与时间呈比例地推动变形：

νr(t)=krReff(t)

其中kr为降雨-变形效率系数，单位：mm每10分钟位移速率 / mm有效入渗降雨。其物理意义是：在当前边坡状态下，单位有效降雨量可使蠕变速率提高多少。

| 阶段 | kr取值特征 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一 | 极小或零 | 边坡排水良好，同样水量产生的孔压增量小，难以推动位移 |
| 阶段二 | 中 | 土体已部分饱和，同量降雨产生更大的孔压上升和强度折减 |
| 阶段三 | 大 | 滑动面已接近贯通，单位水量输入即可触发大规模失衡 |

- 孔隙水压力维度

2.1 有效应力原理：孔压如何控制边坡稳定

太沙基有效应力原理表述为：

σeff=σtotal-P

其中σtotal为总应力，由上覆土体自重产生，短期内可视为定值。P 是孔隙水压力。当 P增加时，有效应力 σeff 等量减少。抗剪强度按照莫尔-库仑准则为：

τf=c+(σtotal-P)tanφ

因此，孔压每升高 1 kPa，潜在滑动面上的抗剪强度就降低tanφ千帕。对于内摩擦角 20°~30° 的典型边坡土体，意味着每 kPa 孔压升高约削减 0.36~0.58 kPa 的摩擦抗剪强度。根据滑动面的面积，这可以转化为可观的抗滑力损失。

2.3 孔压贡献的数学表达

孔压对应的位移速率表达为：

νp(t)=kpmax {0,P(t)-Pcrit}P(t)P0

设置Pcrit常量，一旦当前压强高于Pcrit，则孔压对应位移速率开始明显作用，否则孔压对于表面位移的贡献忽略不计。与降雨滞后型贡献不同，孔压贡献是即时型（不含历史窗口），因为孔压本身已经是滑动面水力状态的直接测量——不需要再通过入渗模型间接推算。

- 微震事件维度

3.1 微震事件的物理本质

微震（也称为声发射）是岩土材料在受载荷超过弹性极限时，内部微裂纹萌生、扩展和贯通所释放的弹性波信号。每一个微震事件对应一次能量释放，标志着岩体内部发生了不可逆的微损伤。

在边坡变形监测中，微震事件扮演了“滑移前兆”的角色：事件数量、密度的变化反映着滑动面形成的不同阶段。微震本身并不直接产生位移——每次微震释放的弹性能量对应的是局部的、微米级的错动——但它是岩体完整性丧失的信号，是大量位移最终发生的“先遣指标”。

3.2 微震与位移的关系：损伤力学的视角

根据损伤力学的基本概念，定义损伤变量ω表征岩体完整性的丧失程度：

σeff=(1-ω)σnominal

即损伤越严重，同样名义应力下岩体承受的有效应力越大，越接近破坏。

微震事件总数与损伤变量之间存在正相关：每一个微震事件对应一定量的损伤增量∆ω，累计损伤ω本身又反过来降低岩体的等效弹性模量、提高其对外部扰动的位移响应。

3.3 微震贡献的数学表达

微震相关的位移速率由累积事件数驱动（不是瞬时事件数），因为微震的物理本质是损伤累积而非能量直接推动位移：

Mcum(t)=k=0LmM(t-k)

νm(t)=kmMcum(t)

| 符号 | 物理含义 | 阶段一 | 阶段二 | 阶段三 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lm | 微震累积窗口（数据点数） | 50~100点 | 200~300点 | 300~500点 |
| km | 微震-位移效率系数 | 零或极小 | 小 | 大 |